# Sayısal Tasarım / FPGA Video Mülakat Soru Bankası

1–2 dakikalık video cevaplarına uygun, temel ve ayırt edici soru havuzu

Amaç: Adayın ezber bilgisinden çok temel FPGA/RTL yaklaşımını, tasarım refleksini ve kavramlar arası bağlantı kurabilmesini kısa sürede gözlemlemek. Sorular özellikle çok spesifik IP, araç veya üretici bilgisi gerektirmeyecek şekilde hazırlanmıştır.

Kullanım önerisi: Her adaya 3–5 soru seçilebilir. Soruların tamamını sormak yerine farklı kategorilerden karışık seçim yapılması daha sağlıklı olur. “Beklenen cevap” bölümü puanlama anahtarı değil, değerlendiricinin dikkat edeceği ana kavramları hatırlatmak içindir.

# Değerlendirme Seviyeleri

Kolay: Temel kavramı doğru tanımlaması ve basit bir örnek vermesi yeterlidir.

Orta: Kavramın yanında doğru tasarım yaklaşımı veya trade-off belirtmesi beklenir.

Ayırt edici: Adayın gerçek tasarım/uygulama tecrübesini ortaya çıkarabilecek sorudur.

# 1. Temel FPGA ve RTL Bilgisi

| No | Soru | Seviye | Beklenen yaklaşık cevap / anahtar noktalar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FPGA nedir? Mikrodenetleyiciden temel farkı nedir? | Kolay | FPGA içinde donanım yapısının konfigüre edildiğini; işlemlerin doğal olarak paralel yürüyebildiğini söylemesi beklenir. Mikrodenetleyicide ise çoğunlukla komutların bir işlemci üzerinde sırayla yürütüldüğünü vurgulayabilir. |
| 2 | Combinational logic ile sequential logic arasındaki fark nedir? FPGA üzerinde birer örnek veriniz. | Kolay | Combinational logic çıkışının mevcut girişlere bağlı olduğu; sequential logic’in clock ve geçmiş duruma/register bilgisine bağlı olduğu belirtilmelidir. MUX/toplama işlemi ve counter/FSM gibi örnekler yeterlidir. |
| 3 | Synthesis ile simulation arasındaki fark nedir? Simulation’da çalışan her HDL kodu sentezlenebilir mi? | Kolay | Simulation’ın davranışı doğruladığını, synthesis’in HDL kodunu gerçek donanım kaynaklarına dönüştürdüğünü söylemesi beklenir. Delay ifadeleri veya yalnızca testbench amaçlı yapıların her zaman sentezlenemeyeceğini bilmesi artıdır. |
| 4 | Blocking ve non-blocking assignment arasındaki fark nedir? Hangi tür bloklarda hangisini tercih edersiniz? | Orta | Verilog/SystemVerilog için combinational bloklarda genellikle blocking (=), clocked sequential bloklarda non-blocking (<=) kullanıldığını; non-blocking’in register güncellemelerini aynı clock kenarına uygun modellediğini açıklaması beklenir. |
| 5 | İstenmeyen latch nasıl oluşur ve nasıl önlenir? | Orta | Combinational blokta her olası koşulda çıkışa değer atanmadığında latch oluşabileceğini söylemelidir. Default assignment, tam if/else veya case kapsaması gibi yöntemleri belirtmesi beklenir. |
| 6 | Bir FSM tasarlarken nelere dikkat edersiniz? | Orta | State geçişlerinin açık olması, reset/başlangıç durumu, default/illegal state davranışı, output üretim yöntemi ve mümkünse senkron tasarım yaklaşımından bahsetmesi beklenir. |

# 2. Clock, Reset, Timing ve CDC

| No | Soru | Seviye | Beklenen yaklaşık cevap / anahtar noktalar |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Metastability nedir? Hangi durumda oluşur ve nasıl bir tasarım yaklaşımı gerekir? | Orta | Asenkron bir sinyalin flip-flop setup/hold penceresine yakın değişmesiyle kararsızlık oluşabileceğini açıklamalıdır. Tek bit için 2-FF synchronizer gibi CDC yöntemlerinden bahsetmesi beklenir. |
| 8 | Bir sinyal farklı bir clock domain’e geçecekse nasıl bir yaklaşım izlersiniz? | Ayırt edici | Tek bit, pulse ve multi-bit veri geçişlerinin aynı şekilde ele alınamayacağını fark etmesi beklenir. Tek bit synchronizer, pulse/handshake, async FIFO veya benzeri yöntemleri örnekleyebilir. |
| 9 | Setup time ve hold time nedir? İhlal edilirse ne olabilir? | Orta | Verinin clock kenarından önce ve sonra belirli süre stabil kalması gerektiğini açıklamalıdır. İhlalin metastability veya timing failure’a yol açabileceğini belirtmesi yeterlidir. |
| 10 | Synchronous reset ve asynchronous reset arasındaki fark nedir? | Orta | Senkron resetin clock kenarında etkili olduğu, asenkron resetin clocktan bağımsız etkili olabildiği söylenmelidir. Asenkron resetin deassert edilmesinin senkronize edilmesi gibi bir ayrıntı artı puandır. |
| 11 | Clock enable kullanmak ile FPGA içinde yeni bir clock üretmek arasında ne fark vardır? Hangisi genellikle daha güvenlidir? | Ayırt edici | Fabric logic ile clock bölmek yerine global clock ağı ve clock enable kullanmanın genellikle daha güvenli olduğunu; aksi halde skew/timing/constraint problemleri oluşabileceğini söylemesi beklenir. |
| 12 | Timing closure ne demektir? Tasarım timing’i karşılamıyorsa neler yapılabilir? | Ayırt edici | Tüm tanımlı timing yollarının constraint’leri karşılaması gerektiğini açıklamalıdır. Pipeline ekleme, combinational logic derinliğini azaltma, mimari değişiklik ve doğru constraint kontrolü gibi fikirler beklenir. |

# 3. Counter, Paralel İşlem ve Basit Tasarım Yaklaşımı

| No | Soru | Seviye | Beklenen yaklaşık cevap / anahtar noktalar |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 100 MHz clock ile her 1 ms’de bir pulse üretmek isteseniz nasıl bir yapı kurarsınız? | Kolay | 100 MHz’te 1 ms için 100.000 clock sayılması gerektiğini görmesi ve bir counter + terminal count yaklaşımı önermesi beklenir. Off-by-one ayrıntısı ikinci plandadır. |
| 14 | Bir giriş pulse’unun kaç clock sürdüğünü ölçmek isteseniz FPGA’da nasıl yaparsınız? | Kolay | Pulse aktifken counter artırma, kenar tespitiyle sayımı başlatma/durdurma ve sonucu register’a alma gibi basit bir yaklaşım yeterlidir. |
| 15 | Aynı clock çevriminde iki bağımsız sayacı güncellemeniz gerekiyor. Bunu tek tek sırayla mı yaparsınız? FPGA açısından nasıl düşünürsünüz? | Kolay | FPGA’nın paralel donanım yapısını anlaması beklenir. İki bağımsız counter’ın aynı clock kenarında paralel olarak güncellenebileceğini söylemelidir. |
| 16 | Bir frekans ölçümü yapmak için FPGA’da nasıl bir yöntem kullanılabilir? | Orta | Belirli bir zaman penceresinde giriş kenarlarını sayma veya iki kenar arasındaki clock sayısını ölçerek period/frequency hesaplama yaklaşımlarından birini anlatması beklenir. |
| 17 | Bir buton doğrudan FPGA girişine bağlıysa güvenilir şekilde kullanmak için neler yapılmalıdır? | Orta | Asenkron giriş olduğu için synchronizer ve mekanik bounce nedeniyle debounce gerektiğini söylemesi beklenir. Kenar algılama eklenebileceğini belirtmesi artıdır. |
| 18 | Pipeline nedir? Ne kazandırır, neye mal olur? | Orta | Uzun combinational yolu registerlarla bölerek daha yüksek clock frekansı sağladığını; karşılığında latency ve register kullanımının arttığını söylemesi beklenir. |

# 4. ADC, DAC ve Temel Sayısal-Arayüz Farkındalığı

| No | Soru | Seviye | Beklenen yaklaşık cevap / anahtar noktalar |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Bir ADC’nin FPGA’ya bağlandığını düşünün. FPGA açısından ADC’den temel olarak hangi bilgileri alırsınız ve bunlarla ne yaparsınız? | Kolay | ADC’nin analog değeri sayısal koda dönüştürdüğünü; FPGA’nın bu kodu paralel veya SPI benzeri seri arayüzden alabileceğini söylemesi beklenir. Sampling/data-ready/valid kavramlarından bahsetmesi artıdır. |
| 20 | ADC çözünürlüğü 12 bit ise bu ne ifade eder? | Kolay | 2^12 = 4096 farklı dijital seviye/kod olduğunu söylemesi beklenir. Giriş aralığına göre LSB büyüklüğünün hesaplanabileceğini bilmesi artıdır. |
| 21 | DAC’ın görevi nedir? FPGA bir DAC’ı nasıl kontrol edebilir? | Kolay | Sayısal kodu analog gerilim/akıma dönüştürdüğünü; FPGA’nın SPI/paralel arayüz gibi yöntemlerle kod gönderip update/LDAC benzeri kontrol sinyalleri kullanabileceğini genel seviyede açıklaması yeterlidir. |
| 22 | Bir ADC’den sürekli veri geliyor ancak işlem bloğunuz her veriyi aynı anda işleyemiyor. Tasarımda nasıl bir yaklaşım düşünülebilir? | Orta | Buffer/FIFO, valid-ready handshake, örnek düşürme veya işleme pipeline’ı gibi veri akışı kontrol yöntemlerinden bahsetmesi beklenir. |
| 23 | SPI ile çalışan bir ADC veya DAC arayüzü tasarlarken hangi temel sinyalleri ve parametreleri bilmek gerekir? | Orta | SCLK, MOSI/MISO, CS ve CPOL/CPHA gibi temel bilgileri söylemesi beklenir. Clock frekansı, frame uzunluğu ve datasheet timing değerlerinden bahsetmesi artıdır. |

# 5. Doğrulama, Testbench ve Gerçek Donanım

| No | Soru | Seviye | Beklenen yaklaşık cevap / anahtar noktalar |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Bir FPGA modülünü doğrulamak için nasıl bir testbench hazırlarsınız? | Orta | Giriş stimulusları, beklenen sonuç, nominal ve köşe durumları, reset davranışı ve mümkünse otomatik pass/fail kontrolünden bahsetmesi beklenir. |
| 25 | Simulation başarılı olduğu halde tasarım kart üzerinde çalışmıyorsa hangi konuları kontrol edersiniz? | Ayırt edici | Clock/reset, pin constraint, I/O standardı, timing constraint, CDC, gerçek çevre birimi protokolü, güç/sinyal seviyeleri ve initialization gibi alanlardan birkaçını sistematik biçimde sıralaması beklenir. |
| 26 | Bir counter modülünü test ederken hangi test senaryolarını denersiniz? | Kolay | Reset, normal sayma, enable varsa disable/enable, maksimum değere ulaşma/overflow ve sınır değerleri gibi testlerden bahsetmesi beklenir. |
| 27 | Bir UART/SPI/I2C modülünde sadece “normal çalışıyor” testi yeterli midir? Başka ne test edersiniz? | Orta | Timeout, hatalı frame/bit, sınır frekansları, back-to-back transfer, reset sırasında transfer gibi robustness senaryolarını düşünmesi beklenir. |
| 28 | Self-checking testbench nedir ve neden faydalıdır? | Orta | Testbench’in yalnızca waveform üretmek yerine DUT çıktısını beklenen değerle otomatik karşılaştırıp pass/fail üretmesini açıklaması beklenir. Regression test için faydasını belirtmesi artıdır. |

# 6. Kısa Tasarım Düşünme Soruları

| No | Soru | Seviye | Beklenen yaklaşık cevap / anahtar noktalar |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Bir giriş sinyali 3 clock boyunca sürekli 1 olursa alarm üretmek istiyorsunuz. Nasıl bir mantık kurarsınız? | Kolay | Ardışık clock sayan küçük bir counter/shift register yaklaşımı ve koşul sağlanınca alarm üretimi beklenir. |
| 30 | Bir sinyalin rising edge’ini tek clockluk pulse’a çevirmek için nasıl bir yapı kullanılabilir? | Kolay | Sinyalin önceki clock değerini register’da tutup current & ~previous şeklinde edge detect yapılabileceğini anlatması beklenir. Asenkron girişse önce senkronizasyon gerektiğini söylemesi artıdır. |
| 31 | İki sensörden gelen dijital sonuçları aynı anda karşılaştırıp fark belirli bir değerden büyükse hata üretmek istiyorsunuz. FPGA’da bu işlem seri mi paralel mi düşünülmelidir? | Kolay | İki değerin register’larda mevcut olması durumunda subtract/compare logic’in aynı çevrimde paralel donanım olarak çalışabileceğini anlaması beklenir. Gerekirse pipeline uygulanabileceğini söyleyebilir. |
| 32 | Bir tasarımda aynı işlem birçok kanala uygulanacaksa HDL tarafında nasıl daha generic ve tekrar kullanılabilir bir yapı kurarsınız? | Orta | Parameter/generic, generate yapıları, array/bus kullanımı ve tekrar kullanılabilir modül tasarımından bahsetmesi beklenir. |

# Önerilen Kısa Video Mülakat Setleri

Set A – Yeni mezun / aday mühendis: 1, 5, 7, 13, 19, 24, 30 numaralı sorular arasından 3–4 adet.

Set B – Junior FPGA: 7, 8, 11, 12, 16, 23, 25, 28 numaralı sorular arasından 3–5 adet.

Set C – Dengeli genel tarama: 7 (metastability), 13 (counter), 19 veya 23 (ADC/DAC), 24 (testbench), 25 (simulation vs hardware) sorularından oluşan 5 soruluk set.

# Kısa Değerlendirme Notu

1–2 dakikalık cevapta adayın tüm ayrıntıları söylemesi beklenmemelidir; temel kavramı doğru kurması daha önemlidir.

Kavramı doğru söyleyip “neden” kısmını açıklayabilen aday, sadece terim sayan adaydan daha güçlü kabul edilebilir.

Gerçek örnek vermesi, trade-off belirtmesi veya “tek bit CDC ile multi-bit CDC aynı değildir” gibi ayrımlar yapması tecrübe göstergesidir.

Yanıtın dili veya sunum akıcılığından ziyade teknik doğruluk, düşünme sırası ve temel tasarım yaklaşımı değerlendirilmelidir.